#include <Servo.h>

const int FLAME_PIN = A0;

const int SCAN_SERVO_PIN = 9;

const int FAN_SERVO_PIN = 10;

const int RELAY_PIN = 8;

Servo scanServo;

Servo fanServo;

const int PAN_MIN = 20;

const int PAN_MAX = 160;

int flameThreshold = 500;

int scanAngle = PAN_MIN;

int scanDirection = 1;

void setup() {

Serial.begin(9600);

scanServo.attach(SCAN_SERVO_PIN);

fanServo.attach(FAN_SERVO_PIN);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

scanServo.write(scanAngle);

fanServo.write(scanAngle);

Serial.println("Flame Tracking System Ready");

}

void loop() {

int reading = analogRead(FLAME_PIN);

Serial.println(reading);

// Flame detected

if (reading > flameThreshold) {

Serial.println("Flame detected!");

// Stop both servos at detected angle

scanServo.write(scanAngle);

fanServo.write(scanAngle);

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Pump ON

delay(200);

}

else {

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Pump OFF

// scanning movement

scanServo.write(scanAngle);

fanServo.write(scanAngle);

delay(40);

scanAngle = scanAngle + scanDirection;

if (scanAngle >= PAN_MAX || scanAngle <= PAN_MIN) {

scanDirection = -scanDirection;

}

}

}